四款举升机板端子接线指导书

大剪 / 小剪 / 双柱 / 超薄

# 大剪

输入端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | 上升按钮 | PG15 | 0V 按下触发 |
| IN2 | 下降按钮 | PE0 | 0V 按下触发 |
| IN3 | 锁定按钮 | PE1 | 0V 按下触发 |
| IN4 | 急停 | PE2 | 0V 急停触发 |
| IN5 | 补油按钮 | PE3 | 0V 按下触发 |
| IN7 | 主机上限位 | PE5 | 3.3V 到位触发 |
| IN8 | 主机下限位 | PE6 | 3.3V 到位触发 |
| IN9 | 子机上限位 | PE7 | 3.3V 到位触发 |
| IN10 | 光电 | PE8 | 3.3V 遮挡/报警触发 |
| IN13 | 旋转开关 | PE12 | 0V 子机 / 3.3V 主机 |
| 未使用 | IN6 |  | 不接 |

输出端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO / 逻辑网络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY_24V_CTRL1 | 电机继电器 | PF8 | 3.3V ON |
| RELAY_24V_CTRL2 | 下降阀 | PF9 | 3.3V ON |
| OUT1 | 主机气阀 | PD8 / OUT9 | 板上 OUT1 对应逻辑 OUT9 |
| OUT2 | 主机工作阀 | PD9 / OUT10 | 板上 OUT2 对应逻辑 OUT10 |
| OUT3 | 子机气阀 | PD10 / OUT11 | 板上 OUT3 对应逻辑 OUT11 |
| OUT4 | 子机工作阀 | PD11 / OUT12 | 板上 OUT4 对应逻辑 OUT12 |

# 小剪

输入端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | 上升按钮 | PG15 | 0V 按下触发 |
| IN2 | 下降按钮 | PE0 | 0V 按下触发 |
| IN3 | 锁定按钮 | PE1 | 0V 按下触发 |
| IN4 | 急停 | PE2 | 0V 急停触发 |
| IN5 | 补油按钮 | PE3 | 0V 按下触发 |
| IN7 | 上限位 | PE5 | 3.3V 到位触发 |
| IN8 | 下限位 | PE6 | 3.3V 到位触发 |
| IN10 | 光电 | PE8 | 3.3V 遮挡/报警触发 |
| 未使用 | IN6、IN9 |  | 不接 |

输出端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO / 逻辑网络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY_24V_CTRL1 | 电机继电器 | PF8 | 3.3V ON |
| RELAY_24V_CTRL2 | 未使用 | PF9 | 不接 |
| OUT1 | 气阀 | PD8 / OUT9 | 板上 OUT1 对应逻辑 OUT9 |
| OUT2 | 下降阀 | PD9 / OUT10 | 板上 OUT2 对应逻辑 OUT10 |
| OUT3 | 未使用 | PD10 / OUT11 | 不接 |
| OUT4 | 未使用 | PD11 / OUT12 | 不接 |

# 双柱

输入端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | 上升按钮 | PG15 | 0V 按下触发 |
| IN2 | 下降按钮 | PE0 | 0V 按下触发 |
| IN3 | 锁定按钮 | PE1 | 0V 按下触发 |
| IN4 | 急停 | PE2 | 0V 急停触发 |
| IN7 | 上限位 | PE5 | 3.3V 到位触发 |
| 未使用 | IN5、IN6、IN8、IN9、IN10 |  | 不接 |

输出端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO / 逻辑网络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY_24V_CTRL1 | 电机继电器 | PF8 | 3.3V ON |
| RELAY_24V_CTRL2 | 电磁铁 | PF9 | 3.3V ON |
| OUT1 | 下降阀 | PD8 / OUT9 | 板上 OUT1 对应逻辑 OUT9 |
| OUT2 | 未使用 | PD9 / OUT10 | 不接 |
| OUT3 | 未使用 | PD10 / OUT11 | 不接 |
| OUT4 | 未使用 | PD11 / OUT12 | 不接 |

# 超薄

输入端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN1 | 上升按钮 | PG15 | 0V 按下触发 |
| IN2 | 下降按钮 | PE0 | 0V 按下触发 |
| IN3 | 锁定按钮 | PE1 | 0V 按下触发 |
| IN4 | 急停 | PE2 | 0V 急停触发 |
| IN5 | 补油按钮 | PE3 | 0V 按下触发 |
| IN7 | 上限位 | PE5 | 3.3V 到位触发 |
| IN8 | 下限位 | PE6 | 3.3V 到位触发 |
| IN10 | 光电 | PE8 | 3.3V 遮挡/报警触发 |
| 未使用 | IN6、IN9 |  | 不接 |

输出端子

| 板上端子 | 功能 | GPIO / 逻辑网络 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY_24V_CTRL1 | 电机继电器 | PF8 | 3.3V ON |
| RELAY_24V_CTRL2 | 未使用 | PF9 | 不接 |
| OUT1 | 气阀 | PD8 / OUT9 | 板上 OUT1 对应逻辑 OUT9 |
| OUT2 | 下降阀 | PD9 / OUT10 | 板上 OUT2 对应逻辑 OUT10 |
| OUT3 | 未使用 | PD10 / OUT11 | 不接 |
| OUT4 | 未使用 | PD11 / OUT12 | 不接 |