一、开发方案

一、 控制层方案规划

核心架构： 采用现有的 STM32F403VGT6 核心控制板，全面替代并升级原有 PLC 的底层控制逻辑。

1. 核心功能逻辑与优化方向

- 双柱同步控制： 依靠接近开关检测丝杆转数。维持现有程序逻辑，当双侧高度误差达到 4 圈时，快侧电机主动停机等待慢侧，实现动态同步。

- 障碍物堵转保护： 举升臂遇阻导致电机通电但丝杆停转时，触发停机报警。【优化项】 目前程序为 2 秒延迟判定，需实地测试并缩短该判定时间以提升安全性。关于报警解除标准，需内部决策对标 OMCN 的“降至最低点自动解除”还是维持国标现有的“断电重启解除”。

- 限位与计圈重置： 目前仅下限位具备触发行程清零功能。【优化项】 顶部防碰杆需作为最高级别的全局急停输入；若需实现上限位重置计圈，必须对电路进行改造，为双柱的顶部限位器分配独立的 IO 输入引脚，打破目前的串联状态。

- 螺母磨损保护： 依靠纯机械结构卡死导致电机堵转，从而触发电子底层的堵转报警停机逻辑。

- 声光预警机制： 举升臂低于二次下降安全高度起升前，蜂鸣器鸣响 2 秒预警；距地面 150mm 进入最后下降阶段时，蜂鸣器持续长鸣报警。

- 脚部防压保护（150mm 悬停）： 下降至距地约 150mm 处强制停机。【优化项】 目前受限于外部信号输入，后续需优化底层计圈算法，通过 MCU 内部进行绝对高度换算触发首次停机，并要求操作员进行二次安全确认（再次按下降按键）方可触底。

2. 报警状态下的安全降级操作（对标 OMCN 逻辑）

当设备出现卡滞报警时，屏幕需同步显示报警代码，系统进入互锁状态。若需紧急回落载荷，摒弃原有的钥匙开关单边升降逻辑，引入按键组合解锁模式：

- 按 A 键： 查看具体报警诊断信息。

- 长按 A+B 键 10 秒： 解锁控制板，进入紧急操作模式。

- 按 B 键： 确认启动紧急操作流程。

- 组合键 A + 下降： 单独下降立柱 1 底座。

- 组合键 B + 下降： 单独下降立柱 2 底座。

- 组合键 A + 举升： 单独举升立柱 1 底座。

- 组合键 B + 举升： 单独举升立柱 2 底座。

- 组合键 A + B + 下降： 同步下降双柱底座。

- 组合键 A + B + 举升： 同步举升双柱底座。

- 退出机制： 将底座降至触发下限位开关位置，系统自动重置计圈并解除紧急报警模式。

3. 控制层总结与风险提示

当前 STM32 架构可覆盖绝大部分物理电气逻辑。但面临两大落地前提：

- 数据掉电保存验证： 必须与供应商确认当前主控板是否具备掉电记忆功能（Flash/EEPROM），若停电后计圈数据归零，将引发严重的机械安全事故。

- 物联网与 HMI 瓶颈： 若要完全复刻 OMCN 级别的“手机 App 状态查看”与“屏幕端限位参数设置”，当前的单机控制板资源不足，必须引入第三方合作单位共同开发独立的 IoT 网关与通信协议。

二、 屏幕显示层（HMI）方案规划

原屏幕界面过于简陋，需结合工业现场恶劣环境（油污、戴手套操作）与开发成本，在以下三套方案中进行选型更替：

方案一：沿用原有电阻串口屏，深度优化 UI

- 优点： 试错成本极低，开发周期最短。无需更改底层代码，仅需对接屏幕厂商提供的组态软件替换前端 UI 素材。保留了电阻屏抗干扰能力强、无惧工业重油污的绝对优势。

- 局限性： 交互体验僵硬。受限于封闭的串口屏组件，无法实现页面平滑过渡、物理动效等现代级渲染，界面缺乏科技感。

方案二：同品牌升级为电容串口屏（存在重大工业隐患）

- 优点： 软件代码零迁移成本，开发周期极短。屏幕色彩通透度、亮度及触控灵敏度大幅优于电阻屏，产品外观现代感极强。

- 致命缺点： 1. 不符合工业操作规范： 纯依赖电容感应，工人手上沾染泥污或穿戴绝缘劳保手套时，屏幕将完全失效，无法进行操作。 2. 抗干扰能力薄弱： 工业现场的强电磁环境或屏幕表面的水渍、油污，极易引发电容屏“鬼点”误触，导致设备误动作。

方案三：更替为 TFT 电阻屏 + LVGL 图形库核心（自研方案）

- 优点： 完美兼顾“工业抗造”与“高阶 UI”。既保留了电阻屏支持硬物及手套按压的工业级稳定性，又通过嵌入式 LVGL 图形库赋予了界面极其流畅的动态渲染与动画反馈，且硬件 BOM 成本可持平或低于成品串口屏。

- 缺点： 研发沉没成本高，项目落地周期最长。需从零搭建通信状态机、设计底层逻辑代码与屏幕组件；若市面上无现成的 LVGL 电阻屏驱动板，还需额外承担 PCB 硬件的打样测试周期。

三、 物联网（IoT）通信方案规划

核心目标： 实现举升机运行数据、报警信息的 MQTT 异步上报，支持“有需则装、无感联网”。

方案一：主控板集成 ESP32 模块（低成本 Wi-Fi 方案）

- 优点： 硬件成本极低（单模块约 10 元），开发资源极其丰富。支持蓝牙辅助配网（手机蓝牙给设备传 Wi-Fi 密码），相比 ESP07s 稳定性有质的飞跃。

- 局限性： 1. 依赖环境： 必须依赖修理厂现有的 Wi-Fi 信号。如果厂房大、金属遮挡多，信号极易断连。

  - 非选配友好： 如果电路直接集成在主控板上，即便客户不需要联网功能，你也得为每块板子多付硬件钱。

  - 配网繁琐： 工业现场更换路由器后，需要人工介入重新配网，维护成本高。

方案二：外挂式工业级 4G DTU 透传网关（高端选配方案）

- 优点： 无需 Wi-Fi，插电即联网。 采用工业级成品外壳，直接接在主控板的 RS485 接口上。防浪涌、防静电，性能最稳。

- 局限性： 1. 成本高昂： 单个网关成本通常在 100∼200 元，适合对价格不敏感的高端客户。

  - 体积较大： 需在设备外壳额外寻找固定位置，不仅占用空间，还增加了接线复杂性。

方案三：UART 模块化“子母板”设计（4G Cat.1 + Wi-Fi 选配方案） —— 建议首选

- 核心理念： 在 STM32 主控板预留一个标准的 4-Pin/6-Pin UART 插槽。客户不需要则不插；客户需要，则根据环境插入“Wi-Fi 子板”或“4G 子板”。

- 优点： 1. 极致灵活性： 真正实现了“模块化选配”。对于没有 Wi-Fi 的厂房，提供 4G Cat.1 子板，内置物联卡，开机自动通过基站连 MQTT，彻底脱离手机热点。

  - 成本可控： 4G Cat.1 模块（如 Air780E）价格已降至 20 元左右。主控板仅需留出排针接口，不安装时不产生额外 BOM 成本。

  - 开发解耦： STM32 只负责发送 AT 指令字符串（如 AT+MQTTPUB...），复杂的网络握手和心跳保活由通信子板独立完成，不占用主控控制逻辑的 CPU 资源。

- 缺点： 需额外设计一块通用的通信子板 PCB，并确立标准化的串口通信协议，对固件的鲁棒性（断线自动重连机制）有一定要求。

二、举升机控制系统与 HMI 升级研发三个月计划（模拟阶段）

第一个月：环境搭建与底层驱动开发

目标： 实现 STM32F403 与屏、电机的物理层通信，建立基本的软硬件开发环境。

- 1. 硬件环境模拟：

  - 使用同型号单片机搭建实验板，接入两个小功率丝杆电机或步进电机，模拟双立柱动作。

  - 接入接近开关模拟计圈信号，接入限位开关模拟行程终点。

- 2. 屏幕驱动与 LVGL 移植：

  - 完成 TFT 电阻屏的驱动打桩（SPI/RGB 接口），确保显示与触摸坐标校准。

  - 移植 LVGL 图形库，验证在 240MHz 下的渲染帧率，确保动态效果不卡顿。

- 3. 存储方案验证：

  - 编写内部 Flash 模拟 EEPROM 程序，验证断电瞬间计圈数据的保存与恢复逻辑。

- 预计时间： 第 1 - 4 周

第二个月：核心逻辑开发与 UI 交互实现

目标： 在模拟器上完整复现举升机的逻辑控制与异常处理方案。

- 1. 逻辑算法编写：

  - 同步算法： 开发基于计圈反馈的动态补偿逻辑（4 圈误差限制）。

  - 异常判定： 实现 2 秒堵转检测、上限位串联逻辑处理、以及下限位重置清零。

  - 声光机制： 编写 150mm 二次下降强制停机逻辑，以及蜂鸣器不同频率的预警程序。

- 2. HMI 界面与状态机：

  - 使用 LVGL 设计主界面（显示高度、电压、报警状态）。

  - 交互逻辑： 实现 A/B 键组合长按 10 秒进入“紧急操作模式”的状态机跳转。

- 3. 通信协议：

  - 定义主控板与 HMI 板之间的串口通信帧，确保点击屏幕按键与控制逻辑的实时响应。

- 预计时间： 第 5 - 8 周

第三个月：物联网方案集成与系统联调

目标： 完成可选配通信模块开发，并进行全系统的模拟烤机测试。

- 1. 物联网（IoT）开发：

  - 选配模块适配： 开发 UART 接口协议，支持动态识别插拔的 Wi-Fi 或 4G Cat.1 模块。

  - MQTT 协议接入： 实现设备状态（计圈、报警代码）定时上报云端，支持远程参数查看。

- 2. 系统闭环测试：

  - 进行长时间运行模拟，验证在频繁启停、断电、人为制造堵转等情况下的系统鲁棒性。

  - 模拟二次下降过程，验证在手动触发确认后的逻辑连贯性。

- 3. 文档整理与总结：

  - 整理控制逻辑流程图、通信协议手册、以及针对后续现场上机测试的风险点清单。

- 预计时间： 第 9 - 12 周

三、团队需求（请评判可行性并提供反馈意见）

1. 硬件规格与模块参数确认

为了确保模拟程序（STM32F403）与实际物理特性匹配，需技术团队明确以下核心参数：

- 动力系统属性： 明确电机类型（交流感应电机/直流无刷电机/霍尔电机）。若为直流系统，需提供额定电压与启动电流峰值。

- 反馈控制元件： 确认是否集成增量式/绝对式编码器。若无编码器，确认是否仅依靠接近开关进行计圈反馈。

- 调速逻辑： 确认是否需要 PWM 调速实现软启动/软停止，或仅为继电器的开关控制。

- 电源管理： 明确是否有电池包电压监测需求（ADC 采样），以及低电量报警的阈值设定。

- 机械锁定机制： 确认锁定方式（电磁抱闸、机械卡扣或丝杆自锁）。若有物理卡扣，需确认是否有状态反馈信号。

2. 方案可行性评定与选型建议

基于前述优缺点分析，对三套方案进行可行性评定：

- 方案评定：

  - 方案一（优化原有串口屏）： 可行性高。建议作为应急备选方案，用于应对研发周期压缩的情况。

  - 方案二（升级电容串口屏）： 可行性中。因工业现场油污与手套操作限制，不建议在核心控制终端采用纯电容方案。

  - 方案三（LVGL+电阻屏自研）： 可行性高。虽然前期开发量大，但能完美兼容“工业稳定性”与“动态交互”，是提升产品竞争力的首选方案。

- 团队建议： 采用 “方案三” 作为研发主线，同步保留方案一的 UI 素材以备快速切换。

3. 控制逻辑与技术资料需求

为实现高保真模拟，需要技术人员提供有关所有丝杆举升机的资料并打包

4. 开发周期可行性评判

针对“三个月完成开发及模拟验证”的目标，进行阶段性风险评估