升降过程接近开关检测丝杆转动圈数，通过对比圈数，快的一边停下等慢的（与现有程序相同，目前我们是误差4圈，开始快的等慢的四圈后立即动作）

举升臂下方出现障碍物，检测电机通电丝杆不转，停机报警（可以实现，目前2秒检测不到丝杆转动信号才开始停机，需要将时间具体缩短，是否需要自动解除报警？意大利提供视频看是将到最低自动解除，我们目前标准是断电重启解除。）

上限位和下限位重置圈数（现有程序下限位重置圈数（目前标准到下限位就自动清零到原始点状态），两个上限位和防碰杆限位串联（我们这边不具备上限位清理功能），如需上限位重置，需要把3个上限位分别接3个输入点）（后续可以考虑顶部防碰杆限位动作上升动作整个停止，两个立柱顶部限位参考下限位进行清零）

螺母磨损采用机械结构使电机堵转，从而停机报警（可以实现，是否需要自动解除报警）

低于二次下降位置，举升动作开始前，蜂鸣器将鸣响2秒；举升机从距地面150毫米处开始进入下降最后阶段时，蜂鸣器也将发出报警。（可以实现）

报警状态下的操作

当举升机出现报警状态时，设备将卡滞，显示屏将显示报警信息。

若需将载荷回落至地面，按以下步骤操作：

1. 按下A键，查看报警信息。

2. 同时按住A键和B键10秒，进入解锁模式。

3. 按下B键，确认启动紧急操作流程。

4. 下降立柱1的底座：同时按下A键和下降按钮。

5. 下降立柱2的底座：同时按下B键和下降按钮。

6. 举升立柱1的底座：同时按下A键和举升按钮。

7. 举升立柱2的底座：同时按下B键和举升按钮。

8. 同时下降两个底座：同时按下A键、B键和下降按钮。

9. 同时举升两个底座：同时按下A键、B键和举升按钮。

10. 将底座降至触发下降限位开关的位置，此时举升机将自动重置，解除紧急模式。

（目前程序用钥匙开关实现单边升降，重启电路解除报警）

举升机在距地面约 150 毫米处，将因脚部保护装置触发而停止，此时操作人员需再次检查举升机作业区域无障碍物，然后再次按下下降按钮，完成下降动作；（初步分析依据控制板自动计数实现高度判断，并进行首次触发停机，程序控制需要二次按下降按钮，设备再次运行到最低位，目前我们控制无法不通过外部给信号实现这个功能，需要增加二次下降按钮。）

显示屏显示丝杆转动圈数，手机查看举升机转态，设置上限位等（显示屏涉及物联网，无法实现）

总结：目前大部分功能现有控制板可以实现（目前板是否有存储功能，需要和供应商沟通了解，目前知晓可能停电后数据恢复初始设置状态），但如果实现OMCN完全相同的方式，包括显示屏及物联等等，还不具备条件，需要找第三方合作单位共同开发。目前在没有新开发控制板前，我们会按照现有控制板方式，优化并进行测试。