# 五款举升机板端子接线指导书（F103RCT6 类PLC控制板）

大剪 / 小剪 / 双柱 / 超薄 / 丝杆

板卡：STM32F103RCT6（类PLC控制板_2）。供电 VDD24V（DC 24V），板载 DCDC 降压至 5V/3.3V。

输入：10 路光耦隔离输入（IN_SW0–IN_SW9，24V 侧），外部开关闭合导通触发，MCU 侧统一低有效，软件归一化为 1=触发。

输出：6 路继电器干接点（RELAY0–RELAY5，无极性，闭合=ON）+ 4 路 24V MOSFET 高侧输出（24V_OUT0–3，负载接于 24V_OUTx 与 0V 之间）。

通信：4G DTU 接 USART1（PA9/PA10，9600，无 RS485 方向脚）。存储：FRAM（I2C1，PB6/PB7）。运行灯：LED_RUN（PC13）。

# 大剪

## 输入端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_SW0 / IN0 | 上升按钮 | PA1 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW1 / IN1 | 下降按钮 | PA2 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW2 / IN2 | 锁定按钮 | PA3 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW3 / IN3 | 急停 | PA4 | 闭合（0V）急停触发 |
| IN_SW4 / IN4 | 主机上限位 | PA5 | 闭合到位触发 |
| IN_SW5 / IN5 | 主机下限位 | PA6 | 闭合到位触发 |
| IN_SW6 / IN6 | 补油按钮 | PA7 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW7 / IN7 | 光电 | PC4 | 闭合遮挡/报警触发 |
| IN_SW8 / IN8 | 旋转开关 | PC5 | 闭合=主机 / 断开=子机 |
| IN_SW9 / IN9 | 子机上限位 | PB0 | 闭合到位触发 |

## 输出端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY0_OUT | Y0 电机继电器 | PB12（RELAY0） | 干接点闭合=ON |
| 24V_OUT0 | Y1 下降阀 | PC3（OUT0） | 24V MOSFET 高侧 |
| 24V_OUT1 | Y2 主机气阀 | PC2（OUT1） | 24V MOSFET 高侧 |
| 24V_OUT2 | Y3 主机工作阀 | PC1（OUT2） | 24V MOSFET 高侧 |
| 24V_OUT3 | Y4 子机气阀 | PC0（OUT3） | 24V MOSFET 高侧 |
| RELAY1_OUT | Y5 子机工作阀 | PB13（RELAY1） | 干接点（OUT 仅 4 路，第 5 阀走继电器） |

# 小剪

## 输入端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_SW0 / IN0 | 上升按钮 | PA1 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW1 / IN1 | 下降按钮 | PA2 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW2 / IN2 | 锁定按钮 | PA3 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW3 / IN3 | 急停 | PA4 | 闭合（0V）急停触发 |
| IN_SW4 / IN4 | 补油按钮 | PA5 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW5 / IN5 | 上限位 | PA6 | 闭合到位触发 |
| IN_SW6 / IN6 | 下限位 | PA7 | 闭合到位触发 |
| IN_SW7 / IN7 | 光电 | PC4 | 闭合遮挡/报警触发 |
| 未使用 | IN8、IN9 | PC5 / PB0 | 不接 |

## 输出端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY0_OUT | 电机继电器 | PB12（RELAY0） | 干接点闭合=ON |
| 24V_OUT0 | 下降阀 | PC3（OUT0） | 24V MOSFET 高侧 |
| 24V_OUT1 | 气阀 | PC2（OUT1） | 24V MOSFET 高侧 |
| 未使用 | RELAY1–5 / OUT2–3 | — | 不接 |

# 双柱

## 输入端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_SW0 / IN0 | 上升按钮 | PA1 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW1 / IN1 | 下降按钮 | PA2 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW2 / IN2 | 锁定按钮 | PA3 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW3 / IN3 | 急停 | PA4 | 闭合（0V）急停触发 |
| IN_SW4 / IN4 | 上限位 | PA5 | 闭合到位触发 |
| 未使用 | IN5–IN9 | PA6 / PA7 / PC4 / PC5 / PB0 | 不接 |

## 输出端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY0_OUT | 电机继电器 | PB12（RELAY0） | 干接点闭合=ON |
| 24V_OUT0 | 电磁铁 | PC3（OUT0） | 24V MOSFET 高侧 |
| 24V_OUT1 | 下降阀 | PC2（OUT1） | 24V MOSFET 高侧 |
| 未使用 | RELAY1–5 / OUT2–3 | — | 不接 |

# 超薄

## 输入端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_SW0 / IN0 | 上升按钮 | PA1 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW1 / IN1 | 下降按钮 | PA2 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW2 / IN2 | 锁定按钮 | PA3 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW3 / IN3 | 急停 | PA4 | 闭合（0V）急停触发 |
| IN_SW4 / IN4 | 补油按钮 | PA5 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW5 / IN5 | 上限位 | PA6 | 闭合到位触发 |
| IN_SW6 / IN6 | 下限位 | PA7 | 闭合到位触发 |
| IN_SW7 / IN7 | 光电 | PC4 | 闭合遮挡/报警触发 |
| 未使用 | IN8、IN9 | PC5 / PB0 | 不接 |

## 输出端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY0_OUT | 电机继电器 | PB12（RELAY0） | 干接点闭合=ON |
| 24V_OUT0 | 下降阀 | PC3（OUT0） | 24V MOSFET 高侧 |
| 24V_OUT1 | 气阀 | PC2（OUT1） | 24V MOSFET 高侧 |
| 未使用 | RELAY1–5 / OUT2–3 | — | 不接 |

# 丝杆（F103 新增，F407 无专表）

## 输入端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IN_SW0 / IN0 | 上升键 | PA1 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW1 / IN1 | 下降键 | PA2 | 闭合（0V）按下触发 |
| IN_SW2 / IN2 | 停止键（预留） | PA3 | 宏保留，业务不读，可不接 |
| IN_SW3 / IN3 | 左上防撞 | PA4 | 闭合触发，EXTI 下降沿即停 |
| IN_SW4 / IN4 | 右上防撞 | PA5 | 闭合触发，EXTI 下降沿即停 |
| IN_SW5 / IN5 | 左下防撞 | PA6 | 闭合触发，EXTI 下降沿即停 |
| IN_SW6 / IN6 | 右下防撞 | PA7 | 闭合触发，EXTI 下降沿即停 |
| 未使用 | IN7–IN9 | PC4 / PC5 / PB0 | 不接 |

## 输出端子

| 板上端子 | 功能 | MCU 引脚 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| RELAY0_OUT | 左电机电源 | PB12（RELAY0） | 干接点闭合=ON |
| RELAY1_OUT | 右电机电源 | PB13（RELAY1） | 干接点闭合=ON |
| RELAY2_OUT | 上升方向 | PB14（RELAY2） | 干接点闭合=ON |
| RELAY3_OUT | 下降方向 | PB15（RELAY3） | 干接点闭合=ON |
| 未使用 | RELAY4–5 / OUT0–3 | — | 不接 |

## 编码器输入

| 信号 | MCU 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 左列编码器 | PB8（TIM4_CH3） | 下降沿计数 |
| 右列编码器 | PB9（TIM4_CH4） | 下降沿计数 |