高昌机电

多功能控制板

硬件设计计划书

版    本：V1.0

编制日期：2026年06月09日

编制单位：高昌机电

密    级：商业机密

文档控制

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-06-09 |  | 初始版本 |

1. 项目概述

1.1 项目背景

高昌机电为满足举升机设备的智能化控制需求，拟开发一款多功能控制板。该控制板将集成多路数字输入、继电器输出、串行通信、PWM比例阀控制等功能，同时支持物联网远程监控与管理。本计划书旨在向硬件设计公司完整阐述设计需求，供对方硬件工程师评估方案可行性并提出反馈意见。

1.2 设计目标

以STM32F407ZET6为核心控制器，满足多外设驱动与实时控制需求

具备掉电数据保护能力，保障举升数据不丢失

支持12路24V数字输入、6路及以上继电器输出

提供RS232屏幕接口、双路RS485通信（4G模块+预留）

预留2路PWM用于比例阀控制

支持外部Flash存储（可选OTA升级功能）

预留WiFi模块安装位置，为未来无线通信扩展做准备

强弱电严格隔离，确保EMC与安全合规

1.3 目标应用场景

举升机设备智能控制，包括但不限于：举升动作控制、实时状态监控、远程数据上报、掉电安全保护等。

2. 核心需求规格

2.1 主控芯片

| 芯片型号 | STM32F407ZET6 |
| --- | --- |
| 内核 | ARM Cortex-M4，最高168MHz |
| Flash | 512KB片内 |
| SRAM | 192KB |
| 封装 | LQFP-144 |
| 关键外设 | 3xUSART、2xSPI、3xI2C、多路定时器PWM、ADC等 |
| 工作电压 | 1.8V ~ 3.6V |
| 设计要求 | 外部8MHz晶振，32.768kHz RTC晶振；SWD调试接口预留 |

2.2 外部存储器选型

外部存储器用于保存举升机运行数据、参数配置等。当前有两种候选方案：

| 型号 | 类型 | 容量 | 通信接口 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AT24Cxx | EEPROM | 256B ~ 512KB | I2C | 小容量参数存储，无法支持OTA |
| W25Qxx | SPI NOR Flash | 4MB ~ 16MB | SPI | 大容量存储，支持OTA固件升级 |

【待确认事项】 未来是否需要OTA远程固件升级功能？如需要，外部Flash必须选用W25Qxx系列（容量不低于8MB，以存储双份固件）。如仅需数据记录功能，AT24Cxx即可满足。建议：考虑到未来功能扩展可能性，推荐采用W25Q128（16MB SPI NOR Flash）。

2.3 掉电检测与续流电路

举升机在运行过程中若发生突然断电，必须保证MCU有足够时间将关键数据（举升位置、运行状态、报警信息等）写入非易失存储器。为此需要设计专用的掉电检测与续流电路。

设计要求：

续流时间：≥ 300ms，推荐设计目标500ms（确保数据写入完成）

续流范围：仅给MCU及必要外围电路（Flash、RTC）供电，不给继电器、24V输出口、屏幕等大功率电路续流，以减小储能元件容量

掉电检测：通过比较器或ADC监测主电源电压，电压跌落至阈值时触发中断，MCU立即执行数据保存流程

储能方案：建议采用超级电容或小型电解电容，需硬件工程师核算具体容量

隔离设计：续流电路供电路径与主电路供电路径独立，通过MOS管或二极管切换

【设计建议】 参考实现：24V主电源→DCDC→LDO→3.3V为MCU供电；掉电检测比较器接在24V侧，当24V跌落至约20V时触发MCU中断（EXTI）；超级电容储能于3.3V侧，仅覆盖MCU+Flash+RTC。请硬件工程师核算：在MCU最大功耗约100mA条件下，维持500ms所需电容容量（约50mF@3.3V）。

2.4 数字输入接口（24V DI）

| 数量 | 12路（可扩展预留至16路） |
| --- | --- |
| 输入电压 | 24V DC（兼容12V~30V宽范围） |
| 接口形式 | 端子排（建议5.08mm间距） |
| 输入保护 | 光耦隔离 + RC滤波 + TVS管防浪涌 |
| 逻辑电平 | 经光耦隔离后转为3.3V逻辑电平送入MCU GPIO |
| 设计注意 | 每路需独立限流电阻，典型值10kΩ~15kΩ；建议每4路共享一组光耦电源 |

2.5 继电器输出

| 数量 | 至少6路 |
| --- | --- |
| 输出类型 | 继电器干接点输出（常开+常闭） |
| 触点容量 | ≥ 10A/250VAC 或 10A/30VDC |
| 驱动方式 | MCU GPIO → 三极管/MOS管 → 继电器线圈 |
| 保护措施 | 每路继电器线圈反并联续流二极管；触点侧按负载类型加RC吸收或压敏电阻 |
| 指示灯 | 每路继电器输出状态LED指示 |
| 接口形式 | 端子排输出 |

此外需预留24V输出口，供外部传感器或其他设备取电。建议通过保险丝+TVS保护后引出，输出能力不低于500mA。

2.6 串行通信接口

2.6.1 RS232接口（屏幕通讯）

| 数量 | 1路 |
| --- | --- |
| 接口形式 | DB9插头（公头，直连屏幕） |
| 电平转换 | MAX3232或兼容芯片 |
| 波特率 | 默认115200bps，可配置 |
| 连接定义 | TX、RX、GND三线制；DB9针脚按标准RS232定义 |

2.6.2 RS485接口（4G模块 + 预留）

|  | RS485-1（4G模块） | RS485-2（预留） |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 连接4G DTU/模块 | 未来扩展预留 |
| 电平转换 | MAX485或兼容芯片 | MAX485或兼容芯片 |
| 接口形式 | DB9插座 或 螺丝端子（二选一，PCB空间优先考虑螺丝端子） | 螺丝端子 |
| 接线定义 | A+、B-、GND | A+、B-、GND |
| 终端电阻 | 预留120Ω跳线电阻位置 | 预留120Ω跳线电阻位置 |
| 收发控制 | 自动方向控制电路（推荐）或MCU RTS引脚控制 | 同左 |

【PCB布局建议】 如PCB空间充足，RS485-1采用DB9插座方便4G模块即插即用，RS485-2采用螺丝端子；如空间紧张，两路均采用螺丝端子。4G模块选型支持DB9或接线端子两种接口形式，最终以PCB布局确定。

2.7 PWM输出（比例阀控制）

| 数量 | 至少2路 |
| --- | --- |
| 输出电压 | 24V PWM信号（经MOS管驱动后输出） |
| PWM频率 | 1kHz ~ 20kHz 可调（默认1kHz） |
| 占空比分辨率 | 至少10位（0.1%步进） |
| 驱动能力 | 每路输出电流 ≥ 1A（满足常见比例阀驱动需求） |

比例阀驱动建议采用N-MOS管（如IRLZ44N）做低侧开关，MCU PWM信号经栅极驱动电阻控制MOS管通断。每路需反向续流二极管保护。

2.8 WiFi通信模块预留

PCB上需预留WiFi模块的安装位置与接口，暂不焊接，未来根据需求扩展。

| 模块选型 | ESP-12S / ESP32-C3 等（待定） |
| --- | --- |
| 接口方式 | 排针座（2.54mm间距）引出：VCC、GND、TX、RX、RST、IO0 |
| 供电 | 3.3V（由板载LDO供电，预留300mA余量） |
| PCB布局 | 预留模块焊盘区域（约20mm×15mm），天线区域净空 |
| 设计注意 | WiFi天线区域PCB禁止铺铜和走线，需硬件工程师设计匹配电路 |

2.9 电源设计

控制板供电及电源分配要求如下：

| 输入电源 | 24V DC 工业电源 |
| --- | --- |
| 电源保护 | 自恢复保险丝 + TVS管 + 防反接二极管 |
| 3.3V供电 | DCDC降压（24V→5V）+ LDO（5V→3.3V），为MCU及数字电路供电 |
| 继电器供电 | 24V直接供电（与MCU电源独立通路） |
| 电源指示 | 24V、5V、3.3V各级电源LED指示 |
| 功耗估算 | MCU系统约200mA；每路继电器约40~80mA；总计约800mA@24V（满载） |

3. PCB设计要求

3.1 强弱电隔离

这是本项目最关键的设计要求之一。PCB必须严格区分强电区域与弱电区域。

| 强电区域 | 24V电源输入、继电器输出、24V输出口、比例阀PWM输出（24V侧） |
| --- | --- |
| 弱电区域 | MCU、3.3V/5V数字电路、RS232/RS485通信电路、WiFi模块 |
| 隔离措施 | 1) 强弱电区域PCB走线间距≥3mm（有条件时≥5mm） 2) 光耦隔离24V数字输入信号 3) 通信接口（RS485）采用隔离芯片或隔离模块 4) 电源分区布局，强电电源走线不穿越弱电区域 5) 接地策略：单点接地或分区域铜皮连接 |
| EMC设计 | 1) 四层板建议：Signal-GND-Power-Signal 2) 关键信号线包地处理 3) 每个IC电源引脚放置100nF去耦电容 4) 晶振走线尽量短，下方保留完整地平面 |

3.2 PCB尺寸与结构

| PCB层数 | 建议4层板（如成本敏感可评估2层板方案） |
| --- | --- |
| 板厚 | 1.6mm |
| 尺寸 | 待定（需硬件工程师根据器件布局评估后给出建议尺寸） |
| 安装孔 | 至少4个M3安装孔，四角分布 |
| 接插件位置 | 所有对外接口（DB9、端子排）统一布置于PCB板边，便于接线 |

4. 接口资源汇总

| 序号 | 接口名称 | 数量 | 接口形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24V数字输入（DI） | 12路 | 端子排 | 光耦隔离 |
| 2 | 继电器输出（DO） | ≥6路 | 端子排 | 干接点，含LED指示 |
| 3 | 24V输出口 | ≥1路 | 端子排 | 供外部传感器取电 |
| 4 | RS232屏幕接口 | 1路 | DB9公头 | MAX3232电平转换 |
| 5 | RS485-1（4G模块） | 1路 | DB9/端子排 | MAX485，120Ω终端预留 |
| 6 | RS485-2（预留） | 1路 | 端子排 | 120Ω终端预留 |
| 7 | PWM比例阀输出 | ≥2路 | 端子排 | 24V MOS驱动 |
| 8 | WiFi模块座 | 1路 | 排针座 | 暂不焊接 |
| 9 | SWD调试接口 | 1路 | 2.54mm排针 | SWDIO/SWCLK/GND/3.3V |
| 10 | 电源输入 | 1路 | 端子排 | 24V DC，含保护电路 |

5. 方案可行性评审要点

请硬件设计工程师针对以下要点进行可行性评估，并在方案回复中逐项给出意见：

1. STM32F407ZET6引脚资源是否满足全部外设需求？是否存在引脚冲突？如有冲突，建议替代引脚分配方案。

2. 掉电续流电路方案：请核算在目标续流时间（300~500ms）内所需储能元件容量，并给出推荐的电路拓扑（超级电容方案 vs 电解电容方案）。

3. 12路24V输入 + 6路继电器输出的光耦/驱动电路布局是否有空间约束？是否需要增加PCB尺寸？

4. 双路RS485接口的隔离方案评估：是否需要全隔离（电源+信号隔离）？如采用半隔离（仅信号隔离），对EMC性能的影响评估。

5. 比例阀PWM驱动电路的电流能力是否满足？是否需要增加外置MOS管驱动级？

6. WiFi模块预留区域对PCB整体布局的影响，天线区域净空要求是否可满足？

7. 强弱电隔离间距在4层板/2层板两种方案下是否均能满足安全规范？

8. 整板功耗估算与电源方案合理性评估。

9. PCB成本估算（4层板 vs 2层板），以及首批打样建议数量。

10. 请给出预计的设计周期（原理图 → PCB Layout → 打样 → 调试）。

6. 交付物要求

原理图设计文件（Altium Designer / KiCad 格式均可）

PCB Layout设计文件

Gerber制造文件及钻孔文件

BOM物料清单（含推荐供应商及参考价格）

硬件设计说明文档（含关键电路设计分析、功耗计算、热分析等）

首批样品（数量待商定，建议不少于5片）

测试报告（含各接口功能测试、电源纹波测试、EMC预测试等）

7. 项目时间节点（建议）

| 阶段 | 内容 | 预计周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案评审 | 硬件工程师评估可行性，反馈意见 | 1周 | 含本计划书评审 |
| 原理图设计 | 完成原理图并评审 | 2周 | 需我方确认后进入Layout |
| PCB Layout | PCB布局布线 | 2周 | 含DFM审查 |
| 打样制造 | PCB打样 + SMT贴装 | 1~2周 | 首批5片 |
| 调试验证 | 功能测试、问题修复 | 2周 | 含整改一次 |

注：以上时间为预估，具体以硬件设计公司评估后确认的排期为准。

8. 附录

8.1 缩略语

| 缩略语 | 含义 |
| --- | --- |
| DI | Digital Input，数字输入 |
| DO | Digital Output，数字输出 |
| PWM | Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制 |
| OTA | Over-The-Air，空中固件升级 |
| MCU | Microcontroller Unit，微控制器 |
| RS232/RS485 | 串行通信标准 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility，电磁兼容 |
| TVS | Transient Voltage Suppressor，瞬态电压抑制器 |

8.2 参考资料

STM32F407ZET6 Datasheet (STMicroelectronics)

STM32F407xx Reference Manual (RM0090)

W25Q128FV Datasheet (Winbond)

MAX3232 / MAX485 Datasheet

GB/T 17626 电磁兼容系列标准

— 文档结束 —

| 编制 |  | 审核 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  | 日期 |  |
| 签字 |  | 签字 |  |