第9页

举升臂底座的运动同步由电子装置实现，该装置通过安装在两根立柱上板的两个转数计数传感器检测传

动螺杆的转数并进行对比，自动纠正可能出现的转数偏差。若举升臂或举升臂底座下方出现障碍物，该装置将立即停止举升机的所有运动。

下降和举升限位开关可自动重置两根传动螺杆的转数计数，该装置可对螺杆转数进行统计。

承重螺母磨损监控机械装置：若承重螺母出现过度磨损或断裂，将导致螺杆运动卡滞，此时需更换所有立柱的螺母。

防坠装置：配备非受力状态的安全螺母，若承重螺母断裂，安全螺母将自动切入工作状态，防止举升臂底座坠落。

承重臂机械止动装置：举升机从地面开始举升20毫米内，该装置将自动切入工作状态，并保持至承重臂回落至地面（触发下降限位开关）。

承重臂机械止动装置：举升机配备诊断显示屏。

控制面板上配备声学报警装置（蜂鸣器）：举升动作开始前，蜂鸣器将鸣响2秒；举升机从距地面150毫米处开始进入下降最后阶段时，蜂鸣器也将发出报警。

第21页

举升机两个举升臂底座的运动同步由电气控制柜上的电子控制板实现，该系统通过两个分别安装在两根立柱顶 板的传感器监控传动螺杆的转数，并在允许的公差范围内自动纠正转数偏差。当同步装置触发时，将停止转数 较快的螺杆电机，使另一个底座达到正确位置。 举升和下降过程中，举升臂底座始终处于监控状态，若触发对中校正，其中一个底座可能会短暂停止后立即重 新启动，该现象属于举升机的正常运行状态

两根立柱的举升和下降限位开关每次触发时，都会重置转数计数

第25页

诊断显示屏

按钮功能

#### A键：

� 短按：向左切换/数值减小

� 长按：返回上一级菜单

#### B键：

� 短按：向右切换/数值增大

� 长按：确认选择

若显示屏显示操作指令，按下对应按钮执行指示流程即可。

主菜单

在主界面长按B键进入主菜单，主菜单包含3个子菜单：

1. 系统菜单

2. 控制与诊断菜单

3. 连接与更新菜单

#### 系统菜单

1. 通过按A键和B键，可浏览显示屏的各项功能及各子菜单。

2. 对比度调节

3. 背光灯亮度调节（显示屏待机状态）

4. 主菜单自动返回计时器设置：计时器设为0时，该功能禁用

5. 语言选择

6. 数据日志下载：仅在举升机未联网、需进行维护或更新时使用

7. 系统信息与无线网络

8. 日期和时间设置

#### 控制与诊断菜单

1. 举升机位置显示：注意，显示屏显示的数值并非举升机的高度（厘米），而是传动螺杆从触发下降限位开关后的最后一次行程的转数。

2. 输入输出状态显示：该页面主要用于设备维护，可显示电路板的输入输出状态。

3. 举升次数计数显示（从触发下降限位开关开始统计）。

#### 连接与更新菜单

1. 热点激活

2. 通过无线网络进行软件更新

3. 通过USB接口进行软件更新无线网络配置

1. 从苹果应用商店（IOS）或谷歌应用商店（Android）下载OMCN服务应用程序，并安装在智能手机上（终端用户的手机）。

2. 打开应用程序，进入无线网络配置界面。

3. 按照提示，在举升机控制板上启用热点模式。

4. 完整遵循应用程序中的所有操作说明，当控制板显示屏上出现OMCN门户的连接标识时，即表示配置完成。

新账户注册与举升机绑定

警告： 注意：仅当举升机已联网时，方可为客户完成注册。

#### A：举升机注册与新账户创建

若已有账户，直接查看B部分。

1. 通过网址https://service.omcn.it/user访问OMCN门户，进行用户和举升机注册。

2. 输入待注册举升机的产品编号和序列号。

3. 输入举升机显示屏上显示的验证码。

4. 继续完成注册流程，创建账户。

5. 同意数据处理条款，继续操作。

6. 填写客户信息：注意，电子邮箱必须为终端用户的邮箱，不得填写安装人员或经销商的邮箱；密码需为字母和数字组合，且长度至少8位。

7. 可通过地图导入或手动输入设备使用信息，无论采用哪种方式，建议确认信息准确后再提交。

8. 完成上述流程后，系统将在几分钟内向填写的邮箱发送注册成功的确认邮件。

本操作仅适用于配备4.0模块的举升机。

#### B：将举升机绑定至已有账户

1. 选择“登录”，输入账号密码进入个人账户。

2. 选择“注册设备”，添加新的举升机。

3. 输入产品编号和序列号。

4. 输入举升机显示屏上显示的验证码。

5. 完成上述流程后，页面将显示相关提示，系统将自动发送确认邮件。

门户用户操作说明

本说明仅适用于配备4.0模块的举升机。

1. 登录OMCN物联网门户的专属区域：https://service.omcn.it/user

2. 进入专属区域后，将显示举升机列表及相关信息：

� 产品编号、序列号、与OMCN物联网门户的最后一次连接日期和时间；

� 举升机位置：向下箭头=举升机在地面，向上箭头=举升机处于升起状态；

� 举升机报警状态：举升机显示屏将显示故障类型；

� 举升机连接状态：灰色标识=举升机离线，绿色标识=举升机在线；

� 举升机控制菜单。

#### 控制菜单

1. 实时状态：可在该面板查看举升机近一个月的运行数据，选择具体日期，可查看该日举升机的运动图表，绿色标识表示该日有运行数据，灰色标识表示该日举升机未联网。

2. 车牌信息：可在该面板向举升机发送指定作业位置的待作业车辆车牌信息：

� 待作业车辆的车牌号码；

� 作业内容简要描述（将保存在门户档案中，不发送至举升机）；

� 可输入举升机举升时将自动停止的高度（毫米），该功能自车辆开始作业起生效，作业完成后自动恢复

初始设置，即由举升机的限位开关确定举升上限；若将最大高度值设为0，该自动最大高度控制功能将禁用。

注意：该功能不可替代防碰撞安全装置（天花板光电传感器）。

3. 输入并发送车辆信息后，新的作业任务将在门户中登记，举升机将显示待作业车辆的车牌号码。

4. 在举升机显示屏上按下“开始”指令启动作业后，门户将记录启动时间，任务状态将从“已发送”变为“进行中”；若发送车牌信息时同时设置了自定义举升高度，显示屏将显示举升机将停止的高度（毫米）。

5. 作业完成后，按下“完成”指令，系统将收到作业完成通知，门户中的任务状态将从“进行中”变为“已完成”，并显示作业完成时间。

6. 即使前一辆车辆的作业仍在进行，也可向举升机发送新的车牌号码（一个或多个），新的车牌号码在门户中将显示为“排队中”状态。

7. 当前作业完成后，举升机显示屏将自动显示下一辆待作业车辆的车牌号码；按下“上传车牌列表”按钮，可刷新进行中的作业显示；按下“导出Excel”按钮，可将作业数据以Excel格式导出。

8. 参数值：可在该面板查看举升机的部分参数及控制装置和驱动装置的实时状态。

9. 首次连接：可在该面板查看举升机首次联网及连接OMCN物联网门户的日期和时间

第43页

报警状态下的操作

当举升机出现报警状态时，设备将卡滞，显示屏将显示报警信息。

若需将载荷回落至地面，按以下步骤操作：

1. 按下A键，查看报警信息。

2. 同时按住A键和B键10秒，进入解锁模式。

3. 按下B键，确认启动紧急操作流程。

4. 下降立柱1的底座：同时按下A键和下降按钮。

5. 下降立柱2的底座：同时按下B键和下降按钮。

6. 举升立柱1的底座：同时按下A键和举升按钮。

7. 举升立柱2的底座：同时按下B键和举升按钮。

8. 同时下降两个底座：同时按下A键、B键和下降按钮。

9. 同时举升两个底座：同时按下A键、B键和举升按钮。

10. 将底座降至触发下降限位开关的位置，此时举升机将自动重置，解除紧急模式。

11. 故障原因未由专业技术人员排除前，禁止使用举升机。

该操作流程严禁随意使用，且必须在车间管理人员的监督下进行；若为底座对中偏差报警，需极其小心地重置

底座高度，严禁进一步扩大偏差，谨防载荷坠落

第46页

每月维护项目：

1. 对于每根立柱，通过螺杆保护罩与立柱板之间的空隙（图94中A），检查举升底座上部对应位置的承重螺母磨损参考杆（图95）。

2. 当参考杆高出举升底座顶板2毫米时（如图95所示），需计划更换承重螺母。

3. 若举升机的使用超出规定限值，将导致承重螺母完全磨损，“螺母磨损”安全机械装置将触发，举升机将停止使用，直至更换承重螺母；该装置将在举升底座升至距地面约500毫米处时，停止对应底座的运动，若出现该情况，切勿反复按动控制按钮，且禁止使用举升机，直至完成承重螺母的更换。